ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Opis techniczny

- Rysunki zamienne

- RYS. Nr 1		Rzut parteru

- RYS. Nr 2  		Rzut I-go piętra

- RYS. Nr 3                Zestawienie stolarki drzwiowej do wymiany

- w pom. projekcyjnym

- OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Zlecenie Inwestora.

  - Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych.

  - Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbędnym dla prac projektowych robót remontowych

- CEL OPRACOWANIA

Zwiększenie zakresu projektu remontu Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim o modernizację i remont pomieszczenia projekcyjnego wraz z pomieszczeniem  zaplecza i wymianą sprzętu kinowego na sprzęt cyfrowy w technologii 3D, - etap I

- ZAKRES OPRACOWANIA

– demontaż starego sprzętu kinowego.

– demontaż starych podłóg oraz podestów z desek.

– wykonanie podkładów pod posadzki.

– wykonanie posadzek z terakoty.

– montaż rolet antywłamaniowych w pomieszczeniu projektorni.

– rozbiórka ścianki działowej na parterze w pomieszczeniach zaplecza

– wymiana drzwi wewnętrznych.

– naprawa tynków i malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach zaplecza.

– remont drabiny technicznej wewnętrznej

– montaż zasłon na drzwiach

– wykonanie wentylacji w pomieszczeniu projektorni

– dostawa i montaż cyfrowego sprzętu kinowego w technologii 3D, przewidzianego w etapie I

### 4. 	OPIS PRAC REMONTOWYCH

4.1	Demontaż starego sprzętu kinowego

Należy zdemontować i usunąć z pomieszczenia projektorni istniejący sprzęt kinowy.

4.2	Demontaż starych podłóg z desek.

Na parterze w pomieszczeniu 1.5 i w pomieszczeniu projektorni zdemontować podesty z desek struganych oraz istniejące podłogi w pozostałych pomieszczeniach.

4.3	Wykonanie podkładów pod posadzki.

We wszystkich pomieszczeniach  należy wykonać naprawę podłoży pod posadzki poprzez uzupełnienie ubytków i wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej.

4.4	Wykonanie posadzek z terakoty.

W pomieszczeniach na parterze od 1.5  do 1.9 i na piętrze w pomieszczeniu projektorni wykonać podłogi z płytek gresowych układanych na zaprawie klejowej.

4.5	Montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych.

W pomieszczeniu projektorni zamontować na dwóch oknach zewnętrzne rolety antywłamaniowe ze sterowaniem ręcznym w kolorze brązowym.

4.6	Rozbiórka ścianki działowej.

Na parterze w ściance działowej zdemontować drzwi a następnie rozebrać ściankę działową grubości 12cm z cegły pełnej.

4.7	Wymiana drzwi wewnętrznych.

Na parterze w pomieszczeniach 1.5 i 1.6 oraz na piętrze w pomieszczeniu projektorni należy zdemontować istniejące drzwi wewnętrzne a następnie zamontować nowe drzwi wewnętrzne pełne. Do pomieszczenia projektorni projektuje się drzwi w klasie EI-30.

4.8	Naprawa tynków,  malowanie ścian i sufitów.

Na parterze pod projektornią należy wykonać naprawy tynków wewnętrznych a następnie pomalować farbami emulsyjnymi. Na wysokość 1,40 wykonać lamperię olejną.

4.9	Remont istniejącej drabiny technicznej.

Remont istniejącej drabiny technicznej polega na wymianie konstrukcji drabiny i stopni. Belki policzkowe wykonać z rury prostokątnej 120x60x3mm oraz stopnie z krat stalowych typu Mostostal wykonanych na indywidualne zamówienie. Należy zachować pierwotne wymiary

4.10	Wentylacja w pomieszczeniu projektorni.

Wywiew poprzez zamontowanie na dachu wentylatora dachowego WD160 na podstawie dachowej z kanałem wentylacyjnym i anemostatem w pomieszczeniu projektorni. Uszczelnienie przejścia przez dach dodatkowo wykonać membraną EPDM.

Nawiew powietrza poprzez 2 nawietrzaki podokienne o wym. 425x125 mm.

4.11	Dostawa i montaż klimatyzacji typu SPLT oraz sprzętu kinowego przewidzianego do wykonania w etapie I.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych w pomieszczeniu projekcyjnym należy skontaktować się z dostawcą wyposażenia audiowizualnego w celu uwzględnienia wymagań uzależnionych od producenta i typu wyposażenia.

O P R A C O W A Ł :

Biała Podlaska maj 2011r.